UWAGA. NA WADZE MOGĄ SIĘ WAŻYĆ TYLKO ZWIERZĘTA. 

Wejście na wagę osoby może uszkodzić nieodwracalnie konstrukcję wagi !

[image: image1.png]Uwagat
Ze wzgledu na konstrukcje waga
musi wazyc na idealnie plaskim,
twardym podiozu,

Wagi nie mozna uzywac na
trawie lub na dywanie poniewaz
bedzie zle wskazywact

Do wazenia uzywac idealnie
plaskiej powierzchnit

—





INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGA  ELEKTRONICZNA
do ważenia zwierząt domowych (Model: MMW50)

(numer produktu wet082 ze strony www.EXALT.PL)

Proszę przeczytać poniższą instrukcję w celu właściwego używania wagi !

                                    Uwaga ! Na wadze można ważyć tylko zwierzęta !

· Dane techniczne:

· Obciążenie minimalne i maksymalne: 2 - 50 kg

· Dokładność pomiaru 1%

· Bardzo lekka, cienka wygodna, drewniana konstrukcja ze sklejki

· Rozdzielczość wskazań: 100 g

· 4 czujniki tensometryczne (waga musi stać na  4 nóżkach dla dokładności)

· Czytelny wyświetlacz  LCD  

· Zasilanie: bateria  litowa (1 szt.) typu CR2032  

     (bateria może być w komplecie z wagą ale nie stanowi standardowego wyposażenia)

· Automatyczne wyłączanie się wagi

· Wskaźnik przeciążenia wagi:   „ERR”

· Wskaźnik wyczerpania baterii: „LO”

· Antypoślizgowa PVC powierzchnia platformy wagi

Instrukcja użytkowania wagi

1/. Przed użyciem należy usunąć folię ochronną z baterii, jedna bateria może być dodana gratis ale może to być bateria niepełnowartościowa, więc trzeba samemu zaopatrzyć się w nowe baterie. Baterie nie są na standardowym wyposażeniu wagi. Te baterie dostaniesz w każdym sklepie elektronicznym lub zegarmistrzowskim.

     Wagę należy położyc na twardej, gładkiej i płaskiej powierzchni ( nie może być na  dywanie, wykładzinie lub trawie bo będzie źle ważyć – musi być na idealnie płaskiej i twardej powierzchni ).

2/. Wagę włączamy uderzając lekko nogą lub ręką w środek pomostu wagi. Waga ma czujnik uderzenia i w taki sposób się włącza. Czekamy parę sekund, na wyświetlaczu najpierw ukażą się ósemki, a następnie znak „0.0”.

3/. Kiedy na wyświetlaczu pokaże się znak „0.0” należy ostrożnie umieścić zwierzę domowe   na wadze. Należy poczekać w bezruchu na ustabilizowanie się wyświetlanej wagi ( dwa razy mignie ). 

4/. Po dokonaniu pomiaru waga wyłącza się samoczynnie po upływie około 10 sekund.

5/. Jeżeli nie dokonano pomiaru, po ukazaniu się znaku „0.0” waga wyłącza się samoczynnie  po upływie około 6 sekund.

Znak  "LO"  oznacza  wyczerpanie się baterii. Należy wymienić baterię.

Znak  "Err"  oznacza  przekroczenie dopuszczalnego ciężaru. 

Wagi nie wolno przeciążać, przeciążenie będzie przyczyną uszkodzenia wagi !

Temperatura środowiska ma wpływ na dokładność pomiarów.

Waga działa najdokładniej w temperaturze pokojowej +25 (C.

Konserwacja  wagi

· Waga powinna być używana w czystym i suchym środowisku oraz na płaskiej i twardej powierzchni.

· Nie należy używać wagi w wilgotnym pomieszczeniu, w bardzo wysokiej lub bardzo niskiej temperaturze.

· Na wadze nie wolno skakać, wagą nie wolno rzucać, jest to bowiem precyzyjny przyrząd elektroniczny.

· Do czyszczenia wagi nie używać chemikaliów ani ostrych narzędzi, bo może to spowodować uszkodzenie wagi.

· Jeżeli waga przez dłuższy czas nie jest w użyciu, baterię należy z wagi wyjąć.

· Nie używać wagi w pobliżu urządzeń wydzielających silne promieniowanie, takich jak telefon komórkowy, kuchenka mikrofalowa, itp.
